ESP32-P4-NANO 固件调试报告

烧录遇到的问题、原因与修复过程（初学者版）

生成日期：2026-06-07

# 写在前面：这份报告是干什么的

你刚刚完成了一次嵌入式固件的"编译 → 烧录 → 调试"全流程。过程中遇到了好几个错误——这很正常，每一个错误背后都有一个可以学到东西的原因。

这份报告会用最通俗的语言，把每个问题解释清楚，让你下次再遇到类似情况时有底气。

【读法建议】 建议从第 1 节顺序读下来。每一节都有"是什么错 → 为什么出错 → 怎么修"三步结构。遇到不懂的术语，看括号里的解释就够了。

───────────────────────────────────────────────────────

# 第 1 节  这个项目是做什么的

先了解你在做什么，才能理解为什么会出错。

## 硬件

**开发板**：ESP32-P4-NANO（芯片：ESP32-P4，双核 RISC-V，主频 360 MHz）

**摄像头接口**：MIPI-CSI（连接 OV5647 图像传感器，暂未实现真实驱动）

**存储**：16 MB Flash + 32 MB PSRAM（板载外部高速内存）

**串口**：CH343 USB 转串口芯片，对应电脑上的 COM8

## 软件目标

固件实现一套**视觉位移测量系统**：

以 30 帧/秒连续采集摄像头图像（现阶段用"假相机"生成测试图片）

在每张图片里追踪最多 4 个目标点的位置，计算它们的位移量（精度达到 1/256 像素）

把每帧的结果写入 SD 卡上的 CSV 文件，便于后续分析

## 固件整体流程（状态机）

固件启动后按以下顺序运行，每个阶段在串口里都有日志输出：

BOOT → CAMERA_INIT → IDLE → RECORDING → FLUSHING → FINISHED
启动     初始化摄像头    空闲    录制中         写入完成       正常结束

───────────────────────────────────────────────────────

# 第 2 节  问题一：串口被占用，烧录失败

## 报错内容

A fatal error occurred: Could not open COM8, the port is busy or doesn't exist.
(could not open port 'COM8': PermissionError(13, '拒绝访问。', None, 5))

## 这是什么意思？

COM8 是电脑和 ESP32-P4 之间的"通信管道"。烧录工具（esptool）需要独占这个管道才能写入程序。

就好比你要往一个水管里灌水，但别人的水龙头正开着——水管被占着，你灌不进去。

## 原因

之前在 VS Code 里打开过**串口监视器**（idf.py monitor），关闭窗口时进程没有完全退出，后台残留了 **3 个 idf_monitor 进程**，全都占着 COM8：

PID 1904  : esp_idf_monitor -p COM8 -b 115200 ...
PID 16244 : idf_monitor.py  -p COM8 -b 115200 ...
PID 16272 : esp_idf_monitor -p COM8 -b 115200 ...

## 修复方法

直接关掉这 3 个进程，COM8 就空出来了。之后烧录立刻成功。

【以后怎么避免】 每次烧录前，先在 VS Code 里按 Ctrl+C 关掉串口监视器，或者在终端里用 Ctrl+] 退出 idf.py monitor，确保 COM8 没有其他程序在用。

───────────────────────────────────────────────────────

# 第 3 节  问题二：内存不足，相机初始化失败

## 报错内容

E p4_camera: fake frame allocation failed: 1228800 bytes
E main: camera init failed: ESP_ERR_NO_MEM
I node_state: state=ERROR

## 这是什么意思？

固件里有一个"假相机"功能——在真实摄像头驱动还没写好之前，它自己生成一张假图片来测试后续流程。

每张假图片的大小 = 宽度 × 高度 = 1280 × 960 = **1,228,800 字节（约 1.2 MB）**。

但问题是：这张图片需要存放在内存里，而芯片的内部内存（SRAM）只有约 550 KB，**根本装不下 1.2 MB 的图片**。

## 内存概念类比

【类比】 内部 SRAM 像桌面，只有 550KB 大小。要摆一张 1.2MB 的"图纸"根本放不下。
PSRAM 像旁边的一个大抽屉，有 32MB，可以放很多东西——但这个抽屉当时还没打开。

## 修复方法

**临时方案**：在 PSRAM 还没开启时，把假相机分辨率从 1280×960 缩小到 320×240（= 76,800 字节，只需 75KB），完全放得进内部 SRAM。

同时在 Kconfig（项目配置文件）里加了两个可调整的配置项，方便以后随时切换分辨率：

DISP_FAKE_FRAME_WIDTH  = 1280  (开启PSRAM后恢复)
DISP_FAKE_FRAME_HEIGHT = 960

还把 4 个追踪目标的 ROI（感兴趣区域）坐标按比例缩放，确保在 320×240 的图里仍然有效。

───────────────────────────────────────────────────────

# 第 4 节  问题三：芯片版本太旧，bootloader 拒绝运行

## 报错内容

A fatal error occurred: bootloader/bootloader.bin requires
chip revision in range [v3.1 - v3.99]
(this chip is revision v1.3). Use --force to flash anyway.

## 这是什么意思？

ESP32-P4 这款芯片有两个不兼容的"硅片版本"家族：

**v0.x / v1.x**：早期工程样片，用于研发测试，硬件电路和寄存器布局较老

**v3.x**：量产正式版，硬件设计做了大改，与 v1.x 不兼容

你手上这块板子的芯片是 **v1.3（早期样片）**。但 IDF v5.5.4 默认编译出来的 bootloader 只支持 v3.x 芯片，遇到 v1.3 直接拒绝启动。

【什么是 bootloader？】 Bootloader（引导程序）是芯片上电后最先运行的一小段代码，负责检查硬件、加载你写的固件。它就像电脑开机时的 BIOS。如果它不认识你的芯片版本，固件根本无法运行。

## 另一个触发因素：Flash 频率

我们同时把 Flash 大小从默认 2MB 改为实际的 16MB，这个改动自动把 Flash 读取频率从 40MHz 升级到 80MHz。而 80MHz Flash 频率也需要 v3.x 芯片，形成双重拒绝。

## 修复方法

在 sdkconfig.defaults（项目默认配置文件）里显式告诉 IDF：

**使用 pre-v3 支持路径**（`ESP32P4_SELECTS_REV_LESS_V3=y`）

**最低支持版本设为 v1.0**（`ESP32P4_REV_MIN_100=y`）

**Flash 频率回到 40MHz**（`ESPTOOLPY_FLASHFREQ_40M=y`）

修改后的 sdkconfig.defaults 最终内容：

CONFIG_IDF_TARGET="esp32p4"
CONFIG_FREERTOS_HZ=1000
CONFIG_COMPILER_OPTIMIZATION_PERF=y

# Flash: 实际 16MB，保持 40MHz 与 v1.x 兼容
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_16MB=y
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHFREQ_40M=y

# 芯片版本：这块板子是 v1.3（pre-v3 早期样片）
CONFIG_ESP32P4_SELECTS_REV_LESS_V3=y
CONFIG_ESP32P4_REV_MIN_100=y

# PSRAM：HEX 模式 80MHz
CONFIG_SPIRAM=y
CONFIG_SPIRAM_MODE_HEX=y
CONFIG_SPIRAM_SPEED_80M=y

───────────────────────────────────────────────────────

# 第 5 节  PSRAM 启用成功

## PSRAM 是什么？

PSRAM（伪静态随机存储器）是焊在 ESP32-P4-NANO 板子上的**外部扩展内存**，容量 32MB。

它通过一条高速总线（HEX/16线模式，最高 200MHz）连接到芯片，读写速度比普通 SPI 快得多，但比芯片内部 SRAM 慢一些。

【类比】 内部 SRAM ≈ CPU 旁边的寄存器纸（极快，只有 550KB）
PSRAM ≈ 旁边的大笔记本（稍慢，但有 32MB）
Flash ≈ 硬盘（最慢，16MB，断电不丢失）

## 为什么之前没开启？

sdkconfig.defaults 里没有 CONFIG_SPIRAM=y，IDF 默认不初始化 PSRAM。芯片上电后 PSRAM 硬件是存在的，但软件不去初始化它，就当它不存在。

## 开启后的启动日志

I hex_psram: vendor id  : 0x0d (AP)         ← AP Memory 品牌
I hex_psram: density    : 0x07 (256 Mbit)   ← 256Mb = 32MB
I hex_psram: good-die   : 0x06 (Pass)       ← 良品测试通过
I esp_psram: Found 32MB PSRAM device
I esp_psram: Speed: 80MHz
I esp_psram: SPI SRAM memory test OK        ← 内存自检通过
I esp_psram: Adding pool of 32768K of PSRAM memory to heap allocator
                                             ← 32MB 加入可用内存池

开启后，heap_caps_malloc(size, MALLOC_CAP_SPIRAM) 就能从这 32MB 里分配内存，1280×960 的帧缓冲（1.2MB）轻松放下。

───────────────────────────────────────────────────────

# 第 6 节  运行时警告：任务看门狗（WDT）

## 报错内容

E task_wdt: Task watchdog got triggered.
E task_wdt:  - IDLE0 (CPU 0)
E task_wdt: Tasks currently running:
E task_wdt: CPU 0: CameraTask

## 这是什么意思？

FreeRTOS（固件用的实时操作系统）有一个"看门狗"机制：它要求每隔一段时间，空闲任务（IDLE）必须得到 CPU 运行的机会。如果某个任务长时间占着 CPU 不让步，看门狗就会报警。

这里是 CameraTask（摄像头采集任务）在 CPU0 上运行了太长时间，导致 IDLE 任务被饿死。

## 根本原因：PSRAM 访问速度

1280×960 的帧缓冲存在 PSRAM 里。ROI 追踪算法每帧需要读取最多 4 个 150×150 像素区域，逐像素遍历——这涉及大量随机访问 PSRAM。

**PSRAM 访问延迟**比内部 SRAM 高约 10-20 倍，导致单帧处理时间从理想的 33ms 拉长到约 46ms：

dt_min = 44.9ms
dt_avg = 46.3ms  （目标 33.3ms，慢了 40%）
dt_max = 182ms   （偶发的极端情况）

## 严重吗？

**不严重**。300 帧全部正常处理完，状态机最终到达 FINISHED，系统没有重启。WDT 默认只打印警告，不会崩溃。

【生产环境如何解决】 把帧缓冲放在 PSRAM，但 ROI 处理时先用 DMA 把感兴趣的小区域（~150×150 像素）搬到内部 SRAM，再做像素运算。这样可以兼顾"大容量缓冲（PSRAM）"和"高速运算（SRAM）"两个优势。

───────────────────────────────────────────────────────

# 第 7 节  最终成功运行的串口日志

修复所有问题后，完整的运行日志如下（精简版）：

I boot: chip revision: v1.3                   ← v1.3 被接受，不再拒绝
I boot.esp32p4: SPI Speed  : 40MHz
I boot.esp32p4: SPI Flash Size : 16MB         ← 正确识别 16MB Flash

I esp_psram: Found 32MB PSRAM device
I esp_psram: Speed: 80MHz
I esp_psram: SPI SRAM memory test OK          ← PSRAM 自检通过
I esp_psram: Adding pool of 32768K ...

I efuse_init: Min chip rev: v1.0
I efuse_init: Chip rev:     v1.3              ← 满足最低版本要求

I node_state: state=BOOT
I main: ESP32-P4-NANO firmware=v0.1.0
I node_state: state=CAMERA_INIT
W p4_camera: using fake camera backend         ← 假相机模式（正常）
I p4_camera: fake frame: 1280x960 @ 30fps     ← 全分辨率，从PSRAM分配
I node_state: state=RECORDING
W csv: open failed: /sdcard/displacement.csv  ← 无SD卡，正常跳过

I write_task: done frames=300 batches=10      ← 10秒300帧全部完成
I node_state: state=FINISHED                  ← 正常结束 ✓

───────────────────────────────────────────────────────

# 第 8 节  本次修改了哪些文件

| 文件 | 修改内容 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| sdkconfig.defaults | 加入 Flash 16MB、Flash 40MHz、 SELECTS_REV_LESS_V3、REV_MIN_100、 SPIRAM/SPIRAM_SPEED_80M | 修复芯片版本拒绝 + 开启 PSRAM |
| main/Kconfig.projbuild | 新增 DISP_FAKE_FRAME_WIDTH/HEIGHT 配置项，默认 1280×960 | 让假相机分辨率可配置 |
| main/drivers/p4_camera.c | 假相机模式下使用 Kconfig 分辨率； 优先从 PSRAM 分配帧缓冲 | 支持 PSRAM 大帧缓冲 |
| main/config/app_config.c | 假相机模式下 ROI 坐标按 配置分辨率自动缩放 | 避免 ROI 超出图像边界 |

───────────────────────────────────────────────────────

# 第 9 节  关键知识点速查

以下是本次出现的技术术语，以后遇到可以快速回来查：

COM 端口：电脑给每个 USB 串口设备分配的编号（如 COM8）。多个程序不能同时占用同一个 COM 口。

esptool：Espressif 官方的烧录工具，负责把编译好的固件通过串口写入 Flash。

bootloader：芯片上电最先运行的引导程序，负责硬件检查和加载主固件。类似电脑的 BIOS。

sdkconfig：IDF 项目的配置数据库文件，所有 CONFIG_XXX 选项都存在里面。不要手动删除，除非要重置配置。

sdkconfig.defaults：你自己写的"默认值文件"，每次重新生成 sdkconfig 时从这里读取初始值。应该提交到 git。

SRAM：芯片内部的高速内存（550KB），CPU 直接访问，速度极快。

PSRAM：板子上外挂的扩展内存（32MB），通过总线访问，比 SRAM 慢但容量大。

MALLOC_CAP_SPIRAM：esp_heap_caps_malloc 的标志，表示从 PSRAM 分配内存。

FreeRTOS：固件用的实时操作系统，管理多个并发任务（Task）的调度。

Task WDT：任务看门狗。确保每个任务都能定期获得 CPU 时间，防止某个任务独占 CPU 导致系统假死。

chip revision：ESP32-P4 的硅片版本号。v1.x 是工程样片，v3.x 是量产版，两者硬件不兼容。

ROI：Region of Interest，感兴趣区域。在图像处理中指定只分析图像的某个矩形区域。

Q8 定点数：一种不用浮点运算表示小数的方法：把真实坐标乘以 256，存成整数。例如 cx_q8=40960 表示 x=160.0 像素。

idf.py monitor：打开串口监视器查看固件日志的命令。使用完要记得用 Ctrl+] 退出，否则占用 COM 口。

───────────────────────────────────────────────────────

# 第 10 节  后续可以做什么

固件现在处于"能跑的最小可用状态"，以下是自然的下一步方向：

## 短期（1-2 周）

**插 SD 卡**：把格式化为 FAT32 的 SD 卡插上，验证 CSV 文件能否正常写入

**观察 CSV 数据**：用 Excel 打开，查看 4 个目标的 dx/dy 位移数据是否呈现预期的三角波形

**调整帧率和时长**：在 app_config.c 里修改 frame_rate_hz 和 duration_s，看看不同配置下的行为

## 中期（1-2 月）

**实现真实摄像头驱动**：p4_camera.c 里有一个 TODO，需要写 MIPI-CSI + OV5647 的初始化代码

**DMA 优化 ROI 处理**：把 ROI 区域从 PSRAM 拷贝到 SRAM 再处理，消除 WDT 警告，达到 30fps

**HTTP 远程控制**：main.c 里有一处 TODO 注释，预留了 HTTP 接口用于远程触发采集

## 工具建议

用 **idf.py menuconfig** 可视化地浏览所有配置项，不用手动编辑 sdkconfig.defaults

用 **idf.py monitor** 看实时日志，按 Ctrl+] 退出（不是 Ctrl+C）

用 **idf.py size** 查看固件各部分占用了多少内存

── 报告结束 ──